项目名称：智能风扇灯多功能遥控器

1. 产品概述

本产品旨在为智能风扇灯提供便捷的控制终端。产品采用极简UI设计，通过LCD屏幕实时反馈设备状态，支持风扇转速、风向、灯光亮度及色温的精细化调节，并具备定时与场景记忆功能。

- 硬件规格需求

- 显示屏： LCD（用于显示图标、档位、电池电量，UI客户提供）。

  - 断电记忆

- 对码/清码：

  - 需提供组合键（如长按“电源”+“灯光”5秒）进入配对模式，指示灯闪烁提示配对成功。

遥控器按键键值定义表

| 按键位置/名称 | 图标特征 | 建议键值 (Hex) | 功能描述 (短按) | 功能描述 (长按/组合) | 屏幕反馈 (UI变化) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总电源键 | ⏻ (顶部左侧) | 0x01 | 全开/全关：同时控制风扇和灯光的开关状态。 | - | 所有图标熄灭或恢复上次状态；显示电池电量。 |
| 灯光独立键 |  | 0x02 | 灯光开/关：仅控制LED灯的开关，不影响风扇。 | - | 左上角灯泡图标显示/隐藏。 |
| 风速加 | ＋ (左侧上) | 0x03 | 风速+1档：增加风扇转速。 | 长按：快速连加，直到最大档。 | 粉色进度条增长；数字档位+1。 |
| 风速减 | － (左侧下) | 0x04 | 风速-1档：降低风扇转速。 | 长按：快速连减，直到关闭(0档)。 | 粉色进度条缩短；数字档位-1 |
| 风向/模式键 |  | 0x05 | 循环切换模式：正常风(正转) ↔ 自然风 ↔ 睡眠风 ↔ 反转(空气循环)。 | - | 中间叶片图标变化 |
| 定时器键 |  | 0x06 | 定时开启：每按一次增加1小时 (1H -> 2H ... -> 8H -> OFF)。 | - | 右上角时钟图标出现，旁边显示剩余时间数字 |
| 调光加 | ∧ (右侧上) | 0x07 | 亮度+：增加灯光亮度 (0-100%)。 | 长按：亮度平滑渐变至最亮。 | 底部色温球亮度视觉增强。 |
| 调光减 | ∨ (右侧下) | 0x08 | 亮度-：降低灯光亮度。 | 长按：亮度平滑渐变至最暗/灭。 | 底部色温球亮度视觉减弱。 |
| 暖光键 |  | 0x09 | 切换暖白光：直接跳转到预设的暖色温 (如3000K)。 | - | 底部黄色灯泡高亮，其余变灰；进度条可能显示色温位置。 |
| 中性光键 | ⚪ (底部中-白) | 0x0A | 切换自然光：直接跳转到预设的中性色温 (如4500K)。 | - | 底部白色灯泡高亮，其余变灰。 |
| 冷光键 |  | 0x0B | 切换冷白光：直接跳转到预设的冷色温 (如6500K)。 | - | 底部蓝色灯泡高亮，其余变灰。 |

5. 项目开发内容：

- 遥控器PCBA原理图与PCB Layout,客户打板，接收提供现有的1602P4模块

- 软件开发

- 天线调试

- 1602P4只接收遥控器数据然后串口对接风扇驱动

- app控制